EXP-2

clc;

clear;

close all;

Am=1;

fm=500;

Ac=5;

fc=5000;

fs=20*fc;

t=0:1/fs:4/fm;

m = Am*sin(2*pi*fm*t);

c = Ac*sin(2*pi*fc*t);

mu = Am/Ac;

am = Ac*(1+mu*sin(2*pi*fm*t)).*sin(2*pi*fc*t);

dem = abs(hilbert(am)); dem = dem-mean(dem);

N=length(am); f=linspace(-fs/2,fs/2,N);

AM_FFT=abs(fftshift(fft(am)))/N;

USB=fc+fm; LSB=fc-fm;

Pc=Ac^2/2; Psb=(mu^2*Pc)/4;

figure('Name','AM Modulation','NumberTitle','off');

subplot(3,2,1), plot(t,m), title('Message'), grid on

subplot(3,2,2), plot(t,c), title('Carrier'), grid on

subplot(3,2,3), plot(t,am), title('AM Signal'), grid on

subplot(3,2,4), plot(t,dem), title('Demodulated'), grid on

subplot(3,2,5), plot(f,AM_FFT), xlim([fc-3*fm fc+3*fm]), title('Sidebands'), grid on

subplot(3,2,6), bar([Pc Psb Psb]), set(gca,'XTickLabel',{'Carrier','USB','LSB'}),

title('Power'), grid on

fprintf('μ=%.2f | USB=%d Hz | LSB=%d Hz | Pc=%.2f W | Psb=%.3f

EXP-3

clc;

clear;

close all;

% Parameters

fs = 100000; % Sampling Frequency

t = 0:1/fs:0.02; % Time Vector

fm = 500; % Message Frequency

fc = 5000; % Carrier Frequency

% Message Signal

m = cos(2*pi*fm*t);

% Carrier Signal

c = cos(2*pi*fc*t);

% DSB-SC Modulation

dsb = m .* c;

% VSB Filter (Low-pass + High-pass Approximation)

[b,a] = butter(4, fc/(fs/2));

vsb = filter(b,a,dsb);

% Coherent Demodulation

demod = vsb .* (2*cos(2*pi*fc*t));

% Recover Message

[b1,a1] = butter(4, 1000/(fs/2));

rec = filter(b1,a1,demod);

% Display Results

figure;

subplot(5,1,1)

plot(t,m)

title('Message Signal')

grid on

subplot(5,1,2)

plot(t,c)

title('Carrier Signal')

grid on

subplot(5,1,3)

plot(t,dsb)

title('DSB-SC Signal')

grid on

subplot(5,1,4)

plot(t,vsb)

title('VSB Signal')

grid on

subplot(5,1,5)

plot(t,rec,'r')

title('Recovered Message')

grid on

EXP-4

clc;

clear;

close all;

% Parameters

fs = 100000;

t = 0:1/fs:0.02;

fm = 500; % Message frequency

fc = 10000; % Carrier frequency

fLO = 14550; % Local Oscillator (IF = 4550 Hz)

% Message Signal

m = cos(2*pi*fm*t);

% Carrier Signal

c = cos(2*pi*fc*t);

% AM Signal

am = (1 + m).*cos(2*pi*fc*t);

% Local Oscillator

LO = cos(2*pi*fLO*t);

% Frequency Mixing

mixed = am .* LO;

% IF Filter

[b,a] = butter(4,5000/(fs/2));

IF = filter(b,a,mixed);

% Envelope Detection

env = abs(hilbert(IF));

% Display

figure;

subplot(4,1,1)

plot(t,m)

title('Message Signal')

grid on

figure;

subplot(5,1,2)

plot(t,c)

title('Carrier Signal')

grid on

subplot(5,1,3)

plot(t,am)

title('AM Signal')

grid on

subplot(5,1,4)

plot(t,IF)

title('Intermediate Frequency (IF) Signal')

grid on

subplot(5,1,5)

plot(t,env)

title('Recovered Signal')

grid on

EXP-6

clc;

clear;

close all;

Am=1;

Ac=1;

fm=5;

fc=50;

beta=5;

kp=5;

fs=1000;

t=0:1/fs:1;

m = Am*cos(2*pi*fm*t); % Message signal

c = Ac*cos(2*pi*fc*t); % Carrier signal

fm_sig = Ac*cos(2*pi*fc*t + beta*sin(2*pi*fm*t)); % FM

pm_sig = Ac*cos(2*pi*fc*t + kp*m); % PM

Df = beta*fm; % Frequency deviation

fprintf('Frequency Deviation = %d Hz\n',Df);

fprintf('FM Modulation Index = %d\n',beta);

subplot(4,1,1), plot(t,m), title('Message Signal')

subplot(4,1,2), plot(t,c), title('Carrier Signal')

subplot(4,1,3), plot(t,fm_sig), title('FM Signal')

subplot(4,1,4), plot(t,pm_sig), title('PM Signal')